LED Einlegeleuchte CLPGA40/M/19

Beschreibung

LED Einlegeleuchte für Deckensystemen-625x625

SMD LED Technologie 40W 4000 Lumen

mit spezieller Microprismenstruktur für UGR<19

die Entblendungsklasse UGR<19 ermöglicht den Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze

LGP aus PMMA

die LED Einlegeleuchte ist als Ersatz für BAP-Rasterleuchten mit Leuchtstofflampen 4x14 / 18W geeignet

Leuchten-Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in Weiß

Leuchten Maß ohne Treiber 620 x 620 x 11 mm

Farbwiedergabe CRI RA>80

Abstrahlwinkel 120 °

Lichtfarben 3000/4000/5700K zur Auswahl anhand DIP-Schalter

Schutzart IP20 (Raumseitig)

elektrische Schutzklasse II inkl. Treiber

Produktlebensdauer: 40.000h

schaltbarer, elektronischer Treiber 230V 50/60Hz, 40W, 900mA, flackerfrei

Optionen:

- 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)

- dimmbare Ausführung - DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät
(Artikel LEDPG-Dimm)

- Aufbaurahmen (Artikel LEDP-Rahmen)

Fabrikat:	Galaxy Lichttechnik

Typ		CLPGA40/M/19 oder gleichwertig